Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Košice 26.2.2013

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov / doplnenie súťažných podkladov

Záujemcovia požiadali o vysvetlenie súťažných podkladov –  verejnej súťaže: 01560 – MSP Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov

V súlade s § 38  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č.1

V prílohe č. 12 Harmonogram výstavby a informácie o zariadení staveniska v bode 3.12.4 Obstarávateľ žiada do ponuky spracovať stĺpcový diagram harmonogram prác s podrobnými údajmi o časových termínoch, počtoch, typoch a nasadení Zariadení (strojov) na výkon hlavných činností. Domnievame sa správne, že Obstarávateľovi bude stačiť prehľadná tabuľka strojov a zariadení, ktoré Uchádzač plánuje použiť pri výkone hlavných činností rozdelených po mesiacoch na celú (predpokladanú) dobu výstavby?

Odpoveď: áno

Otázka č.2

V prílohe č. 12 Harmonogram výstavby a informácie o zariadení staveniska v bode 3.12.5 Obstarávateľ žiada do ponuky spracovať stĺpcový diagram harmonogram prác s podrobnými údajmi o časových termínoch, počtoch a nasadení personálu na výkon hlavných činností. Domnievame sa správne, že Obstarávateľovi bude stačiť prehľadná tabuľka nasadenia personálu, ktoré Uchádzač plánuje použiť pri výkone hlavných činností rozdelených po mesiacoch na celú (predpokladanú) dobu výstavby?

Odpoveď: áno

Otázka č.3

Čo myslí Obstarávateľ pod bodom 3.12.6 prílohy č. 12, kde požaduje uviesť podrobný rozpis dočasných a trvalých stavebných prác (trvalého diela), ktoré sa majú vykonať a navrhované postupy a metódy realizácie prác na zhotovenie diela?

Odpoveď: Pozri zväzok V.

Otázka č.4

Po vybilancovaní stavby je zrejmé prebytočné množstvo výkopovej zeminy, ktoré na stavbe nebude spätne použité. Určí investor miesto na uskladnenie tejto prebytočnej výkopovej zeminy?

Ak áno, je možné uvažovať s odovzdaním zeminy bezodplatne?

Odpoveď: nie

Otázka č.5

Vami dodané výkazy výmer neobsahujú položky typu:

- Zriadenie a odstránenie paženia rýh

- Dočasné zaistenia káblov a potrubí

- Manipulácia so zeminou – nakladanie, vodorovné premiestnenie na medziskládku, vodorovné premiestenie na trvalú skládku, uloženie na skládke ...

- Manipulácia so suťou – nakladanie, vodorovné premiestnenie na trvalú skládku

- Zariadenie a odstránenie debnenia pri monolitických betónových konštrukciách

- Presuny hmôt

Žiadame investora potvrdiť, že uvedené činnosti je potrebné zahrnúť do existujúcich položiek v jednotlivých výkazoch výmer.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.6

Výkaz výmer a projektová dokumentácia objektu SO 04.01 – Bardejovská Zábava – Kanalizácia – Stoková sieť opisuje križovanie železničnej trate potrubím.

Žiadame investora doložiť vyjadrenie ŽSR k uvedenému križovaniu.

Odpoveď: pre vypracovanie ponuky nie je toto vyjadrenie potrebné.

Otázka č.7

Výpis prvkov vstupných šácht k objektu SO 04.01 Bardejovská Zábava – Kanalizácia – Stoková sieť opisuje zhotovenie 21 ks šácht s monolitickým dnom.

Výkaz výmer k príslušnému objektu opisuje realizáciu 19 ks šácht s monolitickým dnom.

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu vo výkaze výmer – zvýšiť počet šachty s monolitickým dnom o 2 ks a znížiť počet šachty s prefabrikovaným dnom o 2 ks.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.8

Výkaz výmer k objektu SO 04.01 – Bardejovská Zábava – Kanalizácia – Stoková sieť opisuje položky:

| 68 | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumových krúžkom, presuvka DN 300, DN 400 | ks | 34,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 315 | kus | 34,000 |

Žiadame vysvetliť, na koľkých kanalizačných šachtách uvažuje investor s uvedenými prechodkami.

Taktiež žiadame špecifikovať šachty, na ktorých je uvažovane s uvedenými prechodkami.

Odpoveď: prechodky použiť pre monolitické šachty

Otázka č.9

Výkaz výmer k objektu SO 04.01 – Bardejovská Zábava – Kanalizácia – Stoková sieť opisuje položky:

| 19 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm | m | 119,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 530 hrúbka 10 mm | m | 55,500 |
| 21 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 324 hrúbka 8,0 mm | m | 63,500 |
| 22 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 168 hrúbka 7,0 mm | m | 45,000 |
| 23 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 400x 9.8x5000 mm | ks | 7,200 |

Z výkresu č. 22 – Križovanie cesty – podchod pod cestou: 9,5+10+18,5 = 38m

Z výkresu č. 24 – Križovanie železničnej trate – Stoka EV2: 15m

Z výkresu č. 25 – Križovanie železničnej trate – Stoka EXIII: 21m

Z výkresu č. 26 – Križovanie železničnej trate a štátnej cesty – Výtlak 6: 45m

Z výkresu č. 27 – Križovanie priepustu – Stoka EXIV: 28m

Spolu pretláčanie: 147m

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť výkaz výmer vo všetkých prislúchajúcich položkách.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.10

Výkaz výmer k objektu SO 04.01 – Bardejovská Zábava – Kanalizácia – Stoková sieť opisuje položky:

| 19 | Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm | m | 119,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Rúrka pozdĺžne zváraná 08 113731 D 530 hrúbka 10 mm | m | 55,500 |
| 21 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 324 hrúbka 8,0 mm | m | 63,500 |
| 22 | Rúrka bezšvíková 11353.0 D 168 hrúbka 7,0 mm | m | 45,000 |
| 23 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 400x 9.8x5000 mm | ks | 7,200 |

Z výkresu č. 22 – Križovanie cesty – podchod pod cestou:

DN 530: 19,5m

DN 324: 18,5m

Z výkresu č. 24 – Križovanie železničnej trate – Stoka EV2:

DN 530: 15m

DN 400: 15m

Z výkresu č. 25 – Križovanie železničnej trate – Stoka EXIII:

DN 530: 21m

DN 400: 21m

Z výkresu č. 26 – Križovanie železničnej trate a štátnej cesty – Výtlak 6:

DN 324: 45m

DN 168: 45m

Z výkresu č. 27 – Križovanie priepustu – Stoka EXIV:

DN 530: 58m

Spolu:

DN 530: 83,5m

DN 324: 63,5m

DN 168: 45m

DN 400: 36m

Žiadame vysvetliť nesúlad v oceľovom potrubí DN 530 (výkaz výmer 55m, výkres 83,5m) a opraviť výkaz výmer.

Odpoveď:  poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.11

Výkaz výmer k objektu SO 05.01 – Poštárska – Kanalizácia – Stoková sieť opisuje položky:

| 56 | Rigol dlaždený z betónových dosák do lôžka zo štrkopiesku hr. 100 mm | m2 | 475,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 | kus | 1 000,000 |
| 58 | Dlaždica melioračná TBM Q220/600 | kus | 620,000 |

Dodaná projektová dokumentácia neobsahuje výkresy opisujúce priečny  rez rigolu, tvar ani jeho dĺžku.

Žiadame doplniť chýbajúcu dokumentáciu, resp. opísať navrhované riešenie v súvislosti s uvedenými položkami a dĺžku jednotlivých rigolov.

Odpoveď: jedná sa o úpravu rigola, osadia sa prefabrikované tvarovky do lôžka / stoka E-IV/II /

Otázka č.12

Výkaz výmer k objektu SO 05.01 – Poštárska – Kanalizácia – Stoková sieť opisuje položky:

| 81 | Skruž šachtová TBH 100/25-S 100x25x9 | kus | 15,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 82 | Skruž šachtová TBH 100/50-S 100x50x9 | kus | 43,000 |
| 83 | Skruž šachtová TBH 100/100-S 100x100x9 | kus | 5,000 |
| 84 | Skruž šachtová TBS62-100/60-S 100x60x9 | kus | 43,000 |
| 85 | Dno šachtové TZS 300/PB-S 100x92x15 | kus | 43,000 |

Výkaz kanalizačných šácht opisuje:

| 1 | Rovná skruž 25cm | kus | 28 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rovná skruž 50cm | kus | 22 ks |
| 4 | Rovná skruž 100cm | kus | 15 ks |
| 4 | Prechodová skruž | kus | 35 ks |
| 5 | Prechodová doska | kus | 8 ks |
| 6 | Dno šachtové | kus | 43 ks |

Žiadame vysvetliť rozdiel medzi množstvom vo výkaze výmer a výkazom kanalizačných šácht.

Taktiež žiadame uviesť, ktoré množstva sú smerodajné.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.13

Výkaz výmer k objektu SO 05.02 – Poštárska – Kanalizácia – Kanalizačné odbočky opisuje položky:

| 27 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90 | m | 12,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Tlakové potrubie HDPE PE-100 SDR17/PN6 DN/OD 90x4,3 | m | 12,000 |

Technická správa uvádza: „Kanalizačné prípojky navrhujeme z kanalizačných plastových rúr DN/ID 150,200“.

Žiadame zrozumiteľne vysvetliť použitie tlakových PE rúr DN 90 na prípojkách k rodinným domom.

Odpoveď: zohľadnené v novom výkaze výmer

Otázka č.14

Technické špecifikácie k objektu SO 05.03. – poštárska – Kanalizácia – Čerpacie stanice, strana 10 opisujú zriadenie oplotenia vrátane vrát.

Výkaz výmer so zriadením oplotenia a vrát neuvažuje.

Predpokladáme správne, že zriadenie oplotenia vrátane vrát nie je súčasťou ponuky?

Ak náš predpoklad nie je správny, žiadame doplniť chýbajúce položky.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.15

Výkaz výmer k objektu SO 05.01 – Poštárska – Kanalizácia – Stoková sieť opisuje položky:

| 37 | TBS100/65-60 Kanalizačná skruž-kónus, so stúpačkou | kus | 25,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | TBH100-25 Kanalizačná skruž rovná, výška 25 cm, so stúpačkou | kus | 6,000 |
| 39 | TBH100-50 Kanalizačná skruž rovná, výška 50 cm, so stúpačkou | kus | 16,000 |
| 40 | TBH100-100 Kanalizačná skruž rovná, výška 100 cm, so stúpačkou | kus | 1,000 |
| 41 | TBS100/88 Kanalizačné šachtové dno DN1000 | kus | 24,000 |

Výkaz kanalizačných šácht opisuje:

| 1 | Rovná skruž 25cm | kus | 9 ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rovná skruž 50cm | kus | 17 ks |
| 4 | Rovná skruž 100cm | kus | 1 ks |
| 4 | Prechodová skruž | kus | 25 ks |
| 5 | Prechodová doska | kus | 0 ks |
| 6 | Dno šachtové | kus | 24 ks |

Žiadame vysvetliť rozdiel medzi množstvom vo výkaze výmer a výkazom kanalizačných šácht.

Taktiež žiadame uviesť, ktoré množstvá sú smerodajné.

Odpoveď: tieto položky sa nezhodujú s výkazom výmer; zrejme ste si pomýlili stavbu.

Otázka č.16

Výkaz výmer k objektu SO 06.02 – Pod Kalváriou – Kanalizácia – Kanalizačné odbočky uvádza:

| 18 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 | m | 66,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Rúra PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000mm | kus | 6,558 |
| 20 | Rúra PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x3000mm | kus | 10,930 |
| 21 | Rúra PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x2000mm | kus | 1,093 |
| 22 | Rúra PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000mm | kus | 6,558 |

Technická správa ako aj technické špecifikácie uvádzajú, že sa jedná o 17 ks kanalizačných prípojok o priemernej  dĺžke 7m.

Teda: 17 ks x 7m = 119m

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť výkaz výmer vo všetkých prislúchajúcich položkách – dodávka a montáž potrubia, odstránenie podkladov, výkop, zásyp, obsyp, lôžko ....

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.17

Výkaz výmer k objektu SO 06.02 – Pod Kalváriou – Kanalizácia – Stoková sieť uvádza položku:

| 27 | Opravenie krytov po prekopoch asf. betónom hr. do 5 cm | m2 | 1 078,000 |
| --- | --- | --- | --- |

Výmera 1078m2 zodpovedá asfaltovému krytu o ploche 539 m2 hrúbky 2x50mm, teda celkovej hrúbky 100mm.

Technické špecifikácie uvádzajú nasledovnú skladbu:

50mm = asfaltový betón strednozrnný

60mm = asfaltový betón hrubozrnný

Teda celková hrúbka 110mm

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť výkaz výmer

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.18

Výkaz výmer k objektu SO 06.02 – Pod Kalváriou – Kanalizácia – Kanalizačné odbočky uvádza položku:

| 17 | Opravenie krytov po prekopoch asf. betónom hr. do 5 cm | m2 |
| --- | --- | --- |

Technické špecifikácie k uvedenému objektu neuvádza skladbu vyspravenia komunikácie.

Vzhľadom na predchádzajúcu položku a jej nezrovnalosť v hrúbkach žiadame investora uviesť hrúbku asfaltových vrstiev pre objekt SO 06.02 – Pod Kalváriou – Kanalizácia – Kanalizačné odbočky. V prípade iných hrúbok ako 2x50mm, žiadame investora opraviť výkaz výmer.

Odpoveď:  poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.19

Výkaz výmer k objektu SO 07.01 – Kacvinská ulica – Kanalizácia – Uličná stoka uvádza:

| 18 | Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN 300 | kus | 12,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Odbočka kanalizačná PVC d315/200 mm | kus | 12,000 |

Technická správa a technické špecifikácie k objektu prípojok uvádzajú 13 ks kanalizačných prípojok, teda 13 odbočiek.

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť výkaz výmer.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.20

Výkaz výmer k objektu SO 07.02 – Kacvinská ulica – Kanalizácia – Kanalizačné odbočky uvádza:

| 22 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200 | m | 39,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000 | kus | 7,800 |
| 24 | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou | m | 39,000 |

Technická správa a technické špecifikácie k objektu prípojok uvádza dĺžku kanalizačných prípojok 67,5m.

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť výkaz výmer vo všetkých prislúchajúcich položkách – dodávka a montáž potrubia, odstránenie podkladov, výkop zásyp, obsyp, lôžko .....

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.21

Výkaz výmer k objektu SO 07.02 – Kacvinská ulica – Kanalizácia – Kanalizačné odbočky uvádza:

| 23 | Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN 200 | kus | 11,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Koleno kanalizačné d200/45o | kus | 11,000 |

Technická správa a technické špecifikácie k objektu prípojok uvádzajú 13 ks kanalizačných prípojok, teda 13 kolien k odbočkám.

Žiadame vysvetliť nesúlad a opraviť výkaz výmer.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.22

V prílohe č. 11 „Vyhlásenie ...“ v tabuľke v druhom radku je požiadavka na podpis overený notárom. Žiadame vysvetliť na základe akého všeobecne záväzného právneho predpisu musí byť podpis na tomto formulári úradne overený.

Odpoveď: podpis nemusí byť overený

Otázka č.23

Výkaz výmer k objektu SO 09.02 – Pod Dubinami – Kanalizácia – Kanalizačné odbočky uvádza položku:

| 1 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3 | m3 | 58,520 |
| --- | --- | --- | --- |

Technická správa a technické špecifikácie k objektu ako aj výkaz výmer uvádzajú  dĺžku prípojok 196m a šírku ryhy 1,1m.

Teda spätným výpočtom by sme zistili priemernú výšku výkopu:

58,52/196/1,1 = 0,27m

Spätným výpočtom nám pri uvedenej kubatúre výkopu a parametroch vyšla priemerná výška 0,27m, čo je nepravdepodobné.

Žiadame preveriť správnosť výmery výkopu a opraviť výkaz výmer.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č.24

Ktoré údaje sú smerodajné pri nesúlade výkazu výmer, technických špecifikácii a dokumentácie?

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe.

Otázka č. 25

V poskytnutom výkaze výmer objektu SO 05.1 – Poštárka Kanalizácia – Stoková sieť je v položke p. č. 78  Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 uvedená merná jednotka „kus“.

Na základe odborných skúseností vieme, že predmetné skúšky kanalizácie sa prevádzajú na meter potrubia. Žiadame upraviť mernú vo výkaze výmer z „kus“ – u na meter.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Otázka č. 26

V poskytnutom výkaze výmer objektu SO 05.3 – Poštárka Kanalizácia –Čerpacie stanice splaškových odpadových vôd ČS1, ČS2, v položke p. č. 19 Osadenie nosníkov I, IE, U, UE, L výšky do 220 mm je uvedená merná jednotka m3.  V na ňu nadväzujúcej položke p. č. 20 Tyč oceľová I 11373 označenie prierezu 240, ktorý rieši dodávku predmetných oceľ.  konštrukcií  je uvedená dodávka v tonách s tým istým množstvom ako pri montážnej položke.

Uvažujeme správne, že pri položke p. č. 19 Osadenie nosníkov I, IE, U, UE, L výšky do 220 mm má byť uvedená merná jednotka „tona“. Ak áno, zmeňte v poskytnutom výkaze výmer mernú jednotku pre príslušnú položku na tonu. Ak nie, uveďte inú správnu jednotku.

Odpoveď: poskytujeme nový výkaz výmer v prílohe tohto vysvetlenia/doplnenia v tlačenej aj digitálnej podobe

Ing. Viktor Háber

ved. útvaru stratégie a nákupu